# 天文望远镜自动化计划

从同事处拿到一架纯手动的反射式天文望远镜，花了若干月的时间将其改造为可远程控制的自动望远镜。以下为改造攻略：

硬件：

- 国家地理入门级反射式天文望远镜 National Geographic 76/700 AZ Reflector Telescope 	x1

- 树莓派B型 Raspberry Pi Model B								x1

- 无线网卡 Edimax EW-7811Un 150 Mbps Wireless 11n Nano Size USB Adapter		x1

- 树莓派摄像头 RPI Camera Board								x1

- 摄像头电缆 AlienSpec CSI DSI Camera Ribbon Cable 75cm				x1

- Embedded Pi扩展版, 提供Raspberry Pi / Ardurino桥接及12V输入				x1

- 步进马达驱动扩展版 Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit - v2.0		x1

- 12V Bipolar 步进电机 Stepper motor - NEMA-17 size - 200 steps/rev, 12V 350mA		x2

- 齿轮带 Timing Belt - 2mm 齿间距 - 6mm宽 - 1.164m长					x1

- 小齿轮 Timing Pulley - 6mm宽								x1

- 马达联轴器 Flex Shaft Coupler - 5mm to 8mm						x1

- 定制木盘一个用来做水平移动齿轮								x1

- 螺纹杆一支用于垂直移动控制								x1

- 马达支架Stepper Motor Mount with Hardware						x2

- 接触传感器 Standalone Momentary Capacitive Touch Sensor Breakout			x4

- Raspberry Pi GPIO接线器 Adafruit Assembled Pi Cobbler Breakout + Cable		x1

- 面包板 Half-size breadboard									x1

- 跳线 Premium Female/Female Jumper Wires 						若干

- 细电线、钉子、螺丝、螺丝帽、橡皮筋、双面胶带、绳、固定胶带等

软件：

- Raspbian Operating System(已配置好python开发环境、无线网卡、摄像头)
以下模块为配置python开发环境所用：
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install python-rpi.gpio
sudo apt-get install python-picamera
sudo apt-get install python-imaging
sudo apt-get install arduino

以下模块为视频功能所需
Install ffmpeg
Install nodejs, ws (websocket), phoboslab/jsmpeg

以下模块不是必须，只是为方便开发而安装
sudo apt-get install tightvncserver
sudo apt-get install openjdk-6-jre
sudo apt-get install tree
sudo apt-get install github

- Adafruit马达驱动扩展版演示软件包
https://github.com/ladyada/Adafruit_Motor_Shield_V2_Library/archive/master.zip

- 本项目所开发软件均可在GitHub下载：
sudo git pull https://github.com/Azz1/projects.git

工具：

- 电钻

- 电烙铁、焊锡、松香

- 万用表

- 锯、挫、凿、锤

- 拨线钳

项目蓝图：

实体图：

项目细节：

- Raspberry Pi通过I2C接口控制步进马达，从而节省了占用的GPIO端口的数量

- Raspberry Pi通过GPIO接受四个接触式传感器的状态，从而判断横向纵向移动是否到达极限

- 通过raspistill命令行定时获取摄像头截图。尝试用python picamera模块控制摄像头但发现该模块运行不稳定，易发生内存错误

- 通过设置/boot/config.txt中的disable_camera_led=1来关闭摄像头的LED灯

- 基于python BasicHttpServer的Web应用，提供Restful Webservice，同时用HTML5 Canvas+jQuery+css构建

体会：

- 双面胶是好东西

- 办事情要有条理，东西要分门别类放，不然会找不到

- 订制东西前一定要先计划好

更新：

- 提高摄像头的解析度
Rpi firmware upgrade:
    sudo rpi-update
    raspistill  -ss 2500000 -ISO 800    for night extra long exposure mode (2.5s)

今后的计划：

- 精确定位

- 自动跟踪
Motion tracking using OpenCV: http://derek.simkowiak.net/motion-tracking-with-python/

** As for running out of GPIO pins - there are upto 17 GPIO pins available. I2C and SPI together use 7 (SDA, SCL, MOSI, MISO, SCLK, CE0, CE1) so you've got 10 more including the UART TX & RX.